查看关键文件以了解每个算法解决的任务。

[6 tools called]

继续查看其他关键文件以全面理解任务：

[5 tools called]

基于代码分析，两个文件夹的任务如下：

## 文件夹任务分析

### 1. image-based 文件夹 — 基于图像的迷宫导航

目标：让智能体在 2D 网格地图中从起点导航到终点，避开障碍物。

环境特点：

- 使用 2D 网格地图（从 `map.png` 和 `discrete_grid_map.npy` 加载）

- 离散动作空间：从 11×11 边界点中选择方向（共 44 个动作）

- 状态空间：6 维向量，包含 [当前x, 当前y, 起点x, 起点y, 终点x, 终点y]

- 奖励：到达终点 +1000，碰撞 -1，距离惩罚 -0.005×距离，移动惩罚 -0.1×移动距离/50

算法：

- DQN

- A2C

- PPO

- Semi-Autonomous Control：结合强化学习与人工遥操作（先 RL 导航，再人工接管）

真实环境对接：

- 使用 `sensapex UMP` 机械臂进行真实环境测试

- `real_env.py` 实现真实机器人控制

### 2. Isaac Sim 文件夹 — 磁力操控任务

目标：在物理仿真环境中，通过移动磁铁控制磁性物体的位置。

环境特点：

- 使用 Isaac Sim 物理仿真引擎

- 连续动作空间：磁铁（Agent/圆柱体）的 2D 位置控制

- 状态空间：4 维 [磁铁x, 磁铁y, 目标物体x, 目标物体y]

- 物理：使用 `magpylib` 计算磁场，通过磁场力控制磁性物体运动

任务变体：

**DDPG：**

- 任务：将磁性球体从起点 (0.05, 0.05) 移动到目标区域 (0.3-0.34, ≤0.07)

- 使用磁力计算函数 `getF()` 控制球体运动

- 奖励：到达目标 +1000，距离惩罚 -(1-20×距离)，动作失败 -10

**PPO 和 SAC：**

- 任务：通过控制磁铁（圆柱体）间接控制磁性立方体的位置

- 目标：将立方体从 (0.015, 0.025) 移动到 (0.121, 0.165)

- 涉及接触物理：磁铁需靠近目标物体才能有效控制

- 奖励：到达目标 +10000，距离惩罚 -50×距离，碰撞/失败 -1，出界 -5000

**DQN：**

- 任务：3D 迷宫导航（不同于磁力操控）

- Agent 在 3D 迷宫中从起点 (3.5, -3.5) 导航到终点 (-3.5, 3.5)

- 动作空间：连续速度控制 (v_x, v_y)

- 使用相机传感器检测碰撞

## 总结对比

| 特征 | image-based | Isaac Sim |

|------|-------------|-----------|

| **任务类型** | 2D 迷宫导航 | 磁力操控 / 3D 导航 |

| **环境** | 图像网格地图 | Isaac Sim 物理仿真 |

| **应用** | 路径规划、机器人导航 | 磁控微操作、精确操控 |

| **物理模型** | 简单碰撞检测 | 磁场力计算、物理引擎 |

| **真实测试** | 有（sensapex 机械臂） | 仿真环境 |

两个文件夹展示了不同应用场景：image-based 聚焦基于地图的导航，Isaac Sim 聚焦需要精确物理建模的操控任务。