Dataset 2 用途（精简版）

基本信息

数据构成：

- 150条非专家轨迹（普通用户/新手）

- 每条约1000-1500 timesteps @ 30Hz

- 总计约150K-225K数据点

记录内容：

- Robot state: [x, y, vx, vy] @ 30Hz

- Haptic state: [haptic_x, haptic_y, Fx, Fy, ||F||] @ 30Hz

- Task info: [target_x, target_y, distance, safety_margin]

- Timestamps

用途1：训练Intent Prediction Network

输入特征

10帧历史窗口（0.33秒）：

- Force history: [Fx, Fy, ||F||] × 10 frames

- Haptic offset: [haptic_x - robot_x, haptic_y - robot_y] × 10 frames

- Haptic velocity: [d(haptic_x)/dt, d(haptic_y)/dt] × 10 frames

总输入：(10, 7)

输出标签（自监督生成）

# Direction label

future_movement = robot_pos[t+5] - robot_pos[t]

direction_label = arctan2(future_movement[1], future_movement[0])

# Strength label

strength_label = ||F[t]|| / F_max

训练结果

- 输出Intent Network：state → (intent_strength, intent_direction)

- 训练时间：30-60分钟

- 目标accuracy：>75%

用途2：生成α(t) Ground Truth Labels

生成逻辑

for t in trajectory:

deviation = ||user_pos(t) - consensus_pos(t)||  # 相对Dataset 1的偏差

force = ||F(t)||

if force > 1.5:  # 高力 = 主动偏离

α(t) = low   # 尊重人的判断

else:            # 低力 = 被动犹豫

α(t) = high  # AI纠正

# 时间平滑

α(t) = 0.7 * α(t) + 0.3 * α(t-1)

用途

为Authority Allocator提供训练标签

用途3：BC Pre-training数据

组装14D state vector

state = [

robot_x, robot_y,                    # 2D

robot_vx, robot_vy,                  # 2D

target_x, target_y,                  # 2D

distance_to_target,                  # 1D

Fx, Fy, ||F||,                       # 3D

intent_strength, intent_direction,   # 2D (从Intent Net得到)

α(t-1),                              # 1D

safety_margin                        # 1D

]  # 总14D

label = α(t)  # 从用途2生成

训练数据

150K个 (14D state, α) 对 → BC训练Authority Allocator

收集要求

参与者

- 15人（非专家）

- 每人10条轨迹

- Model A: 3次，Model B: 4次，Model C: 3次

数据质量指标

- Force多样性：包含低力(0.1-0.5N)和高力(1.5-2.5N)

- 有犹豫/纠错行为（轨迹非smooth）

- 成功率50-80%

时间估算

- 准备：1-2天

- 招募：1周

- 收集：1周（15人 × 30分钟）

- 整理：1天

总计：2-3周

最终输出

Phase 1结束：

- 150条原始轨迹 (.pkl)

- 每条轨迹的α(t) labels

Phase 2a结束：

- 训练好的Intent Network

- 每条轨迹的intent features

用于：

- Phase 2a: 训练Intent Network

- Phase 2b: BC pre-training

- Phase 3: PPO fine-tuning

为什么必需Dataset 2？

| 需求 | Dataset 1 | Dataset 2 |
| --- | --- | --- |
| Intent learning | ❌ 太一致 | ✅ 有多样性 |
| α labels | ❌ 都完美 | ✅ 有好坏对比 |
| Force diversity | ❌ 只低力 | ✅ 低+高力 |
| BC training | ❌ 样本少 | ✅ 150K样本 |

结论：Dataset 2提供真实人类行为多样性，用于学习intent prediction和authority allocation。