Dataset 1的作用（内部文档）

基本信息

数据构成：

- 3个专家 × 3个血管模型(A,B,C) × 10次重复 = 90条轨迹

- 每条轨迹约1000个timesteps（30Hz × ~30秒）

- 总计约 90,000个数据点

记录内容（每个timestep）：

- Robot state: [x, y, vx, vy] @ 30Hz

- Haptic state: [haptic_x, haptic_y, Fx, Fy, ||F||] @ 30Hz

- Task info: [target_x, target_y, distance]

- Timestamp: 同步时间戳

作用1：生成Consensus Trajectory（共识轨迹）

目的

从90条"都不错但有细微差别"的专家演示中，提炼出3条"黄金标准"轨迹（每个模型1条）

处理流程

按模型分组（每组30条）

↓

ICP空间对齐（统一坐标系起点/终点）

↓

DTW时间对齐（归一化时间轴，快慢不同的轨迹对齐）

↓

GPR融合（高斯过程回归，取30条的均值）

↓

输出：Model A/B/C各1条consensus trajectory

用途

- 定义"最优路径"：作为AI应该学习的目标

- 生成α(t) ground truth：

- # 对于Dataset 2中的每条非专家轨迹for t in trajectory:    deviation = ||user_pos(t) - consensus_pos(t)||    force = ||F(t)||        if force > 1.5:  # 高力 = 主动偏离        α_label(t) = low  # 尊重人的判断    else:            # 低力 = 被动犹豫        α_label(t) = high # AI纠正

作用2：AI Navigation Policy (u_AI)

主方案：直接用Mao的DRL policy ✅

原因：

- Mao的设置和我的完全一致（2D, 1mm robot, 显微镜, 简单分叉血管）

- 他们的policy已经训练好（PPO, 10K+ episodes）

- 我可以直接加载模型权重

Dataset 1在这里的作用：

- Validation（验证）：测试Mao的模型在我的硬件上是否work

  - 在我的Model A, B, C上跑Mao的policy

  - 如果success rate > 85% → 直接用！

  - 如果 < 85% → 需要fine-tune

备选方案：如果Mao的模型不可用

Option A: Behavior Cloning (BC)

# 监督学习

Input: state = [x, y, vx, vy, target_x, target_y, distance]

Output: action = [ux, uy]（专家此时的控制）

从Dataset 1提取90K个(state, action)对

训练一个MLP: state → action

Loss: MSE(predicted_action, expert_action)

训练时间: 1-2小时

结果：

- 能学会"大致怎么走"

- 但泛化能力有限（只见过90种场景）

- Model D (unseen)上可能表现不好

Option B: BC + RL Fine-tuning

# 两阶段训练

Stage 1: BC预训练（用Dataset 1）

→ 得到baseline policy

Stage 2: PPO fine-tuning（在Unity仿真）

→ 从baseline开始，继续RL训练1K-5K episodes

→ 探索更多场景，提升泛化

训练时间: 2-3天

结果：

- 泛化能力接近Mao的纯RL

- 但省时间（BC warm start）

Option C: Trajectory + PD Controller（最简单）

# 不训练模型，直接用consensus trajectory

def simple_ai_policy(robot_pos, consensus_traj):

# 找到trajectory上最近的点

closest_point = find_closest(robot_pos, consensus_traj)

# 往前看2mm

target = lookahead(closest_point, distance=2mm)

# PD控制

error = target - robot_pos

u_AI = K_p * error + K_d * (error - prev_error)

return u_AI

优势：

- 不需要训练

- 1天就能实现

劣势：

- 只能在Model A/B/C上work

- Model D完全无法泛化

- 遇到意外情况（卡住）会失败

作用3：对比Baseline

用于User Study的对比

实验对比：

1. Manual-only（纯手动）

2. DRL-SC (Mao的binary switching)

3. Ours-Full（我的continuous α(t)）

需要Dataset 1作为"专家水平"的参考：

- 专家的平均速度：多少？

- 专家的平滑度：多少？

- 专家的路径长度：多少？

→ 用户的表现可以和专家对比

→ 证明我的系统"接近专家水平"

作用总结表

| 作用 | 必需程度 | 替代方案 | 时间节省 |
| --- | --- | --- | --- |
| Consensus Trajectory | ✅✅✅ 必需 | 无（这是α label的基础） | N/A |
| Validation AI Policy | ✅✅ 强烈推荐 | 可以不validate，直接用Mao的 | 节省1周 |
| Train AI Policy (BC) | ⚠️ 备选 | 如果Mao的可用就不需要 | 节省1-2天 |
| Expert Baseline | ✅ 推荐 | 可以不要，但论文会弱一些 | N/A |

实际操作流程

Phase 1: 收集Dataset 1

Week 1-2: 90条专家演示

→ 输出: dataset1.pkl（包含所有轨迹数据）

Phase 2: 处理Dataset 1

Week 3 (Day 1-2):

→ ICP+DTW+GPR处理

→ 生成3条consensus trajectories

→ 保存为: consensus_A.npy, consensus_B.npy, consensus_C.npy

Week 3 (Day 3):

→ 测试Mao的DRL policy在我的Model A/B/C上

→ 记录success rate

Week 3 (Day 4-5):

→ 如果success > 85%:

✅ 直接用Mao的，跳到Phase 2b (生成α labels)

→ 如果success < 85%:

⚠️ 用Dataset 1训练BC policy (1天)

⚠️ （可选）RL fine-tune (2天)

我应该收集什么

每条轨迹记录：

trajectory = {

'model_id': 'A',  # A, B, or C

'expert_id': 1,   # 1, 2, or 3

'trial_id': 5,    # 1-10

'timestamps': [...],  # 1000个时间点

# Robot状态（从microscope tracking）

'robot_pos': [[x1,y1], [x2,y2], ...],  # (1000, 2)

'robot_vel': [[vx1,vy1], [vx2,vy2], ...],  # (1000, 2)

# Haptic状态（从Geomagic Touch）

'haptic_pos': [[hx1,hy1], ...],  # (1000, 2)

'haptic_force': [[Fx1,Fy1,F1], ...],  # (1000, 3)

# Task信息

'target_pos': [tx, ty],

'start_pos': [sx, sy],

# 结果

'success': True,

'completion_time': 15.3,  # seconds

'path_length': 25.6,  # mm

}

文件组织：

data/

dataset1/

modelA/

expert1_trial01.pkl

expert1_trial02.pkl

...

expert3_trial10.pkl

modelB/

...

modelC/

...

processed/

consensus_A.npy

consensus_B.npy

consensus_C.npy

关键决策点

在Phase 0结束时决定：

测试Mao的policy成功率：

if success_rate > 85%:

✅ 用Mao的模型

→ Dataset 1只用于作用1（consensus）

→ 省1-2周训练时间

→ 立即进入Phase 2b

elif success_rate 70-85%:

⚠️ 用Dataset 1做BC fine-tune

→ 2-3天训练

→ 然后进入Phase 2b

else:  # < 70%

❌ BC + RL from scratch

→ 3-5天训练

→ 但你有数据，不会完全卡住

最简化版本（如果时间紧）

最低要求：

- ✅ 必须收集Dataset 1（90条）

- ✅ 必须生成consensus trajectories

- ⚠️ 尝试用Mao的模型（如果不行，用PD controller顶着）

- ⚠️ Expert baseline可以后补

Time estimate：

- 收集：2周

- 处理：2天

- 集成AI：1-3天（取决于Mao的模型）

总计：2.5-3周搞定Dataset 1相关的所有事情

结论：Dataset 1是foundation，无论如何都要收集，但具体怎么用（训练AI还是只做baseline）取决于Mao模型的可用性。