Phase 0: System Integration（系统集成）

时间：Month 1-2（4-8周）

作用

建立完整的硬件+软件平台，确保所有组件能正常通信和工作，为后续数据收集做好准备。

具体任务

1. 硬件集成

- Geomagic Touch ↔ Computer（OpenHaptics SDK，1kHz）

- Meta Quest 3 ↔ Computer（Unity OpenXR，100Hz）

- Sensapex micromanipulator ↔ Computer（TCP/IP）

- Microscope ↔ Computer（USB，30Hz video stream）

2. 坐标系校准

- Geomagic haptic space ↔ Microscope image space

- Microscope image ↔ Sensapex robot space

- Meta Quest 3 virtual world ↔ Real world

- 目标精度：<0.5mm误差

3. AI Policy集成

- 尝试加载Mao的DRL policy

- 在你的3个血管模型(A,B,C)上测试

- 如果不行，准备备选方案（BC或PD controller）

4. 基础控制验证

- 纯手动控制能work

- 纯AI控制能work

- 切换机制能work

完成指标

Milestone 1: 硬件通信稳定

- ✅ 所有设备连接成功，无频繁断连

- ✅ 数据同步误差 <50ms

- ✅ 1kHz haptic loop稳定运行（无jitter）

Milestone 2: 坐标校准精度

- ✅ 手动控制时，haptic移动10mm → robot移动10mm ±0.5mm

- ✅ 在microscope view中，虚拟光标和真实位置重合 ±1 pixel

Milestone 3: AI Policy可用

- ✅ AI能在Model A, B, C上自主导航

- ✅ Success rate > 85%

- ✅ 或者有可用的备选方案（BC/PD controller success rate > 70%）

Milestone 4: 平台就绪

- ✅ 能记录所有需要的数据（robot state, haptic state, timestamps）

- ✅ 能实时显示MR界面

- ✅ 能执行完整的一次trial（从起点导航到目标）

输出

- ✅ 集成好的系统（硬件+软件）

- ✅ 校准参数文件（transformation matrices）

- ✅ 可用的AI policy（u_AI）

- ✅ 数据记录脚本

- ✅ 测试报告（success rate, 精度, 延迟）

决策点

AI Policy选择：

if Mao's policy success rate > 85%:

✅ 用Mao的模型 → 进入Phase 1

elif 70% < success rate < 85%:

⚠️ BC fine-tune (2-3天) → 进入Phase 1

else:

❌ 用简单PD controller → 进入Phase 1

(但论文中要说明limitation)

清楚吗？Phase 0就是"把系统搭建起来，确保能用"。