Phase 1: Data Collection（数据收集）

时间：Month 3（4周）

作用

收集两个数据集，为后续训练提供所有必需的数据。

具体任务

Dataset 1: 专家演示（90条轨迹）

- 3个专家 × 3个模型(A,B,C) × 10次重复

- 纯手动控制（无AI辅助）

- 用于生成consensus trajectory + 提供expert baseline

Dataset 2: 非专家演示（150条轨迹）

- 15个非专家 × 10次（Model A: 3次，B: 4次，C: 3次）

- 纯手动控制（无AI辅助）

- 用于训练Intent Network + 生成α labels

数据处理

- ICP + DTW + GPR → 生成3条consensus trajectories

- 对Dataset 2生成α(t) ground truth labels

完成指标

Milestone 1: Dataset 1收集完成

- ✅ 90条轨迹全部记录

- ✅ 数据完整性检查（无timestamp gaps, 无NaN值）

- ✅ 专家成功率 > 90%

Milestone 2: Dataset 2收集完成

- ✅ 150条轨迹全部记录

- ✅ Force多样性：包含低力(0.1-0.5N)和高力(1.5-2.5N)区间

- ✅ 非专家成功率：50-80%

- ✅ 有明显的犹豫/纠错行为（不是所有轨迹都smooth）

Milestone 3: Consensus Trajectory生成

- ✅ 3条consensus trajectories（Model A, B, C各1条）

- ✅ 可视化验证：consensus路径在专家轨迹的"中心"

- ✅ 保存为: consensus_A.npy, consensus_B.npy, consensus_C.npy

Milestone 4: α(t) Labels生成

- ✅ Dataset 2的150条轨迹都有α(t) labels

- ✅ α分布合理：包含high(>0.7), medium(0.3-0.7), low(<0.3)

- ✅ 验证：高力+大偏差 → α低，低力+大偏差 → α高

输出

数据文件：

- ✅ dataset1/ (90条专家轨迹.pkl)

- ✅ dataset2/ (150条非专家轨迹.pkl)

- ✅ processed/consensus_A/B/C.npy

- ✅ processed/dataset2_alpha_labels.pkl

统计报告： 5. ✅ 专家performance统计（速度、平滑度、成功率） 6. ✅ 非专家performance统计 7. ✅ Force分布histogram 8. ✅ α分布histogram

时间分配

Week 1: Dataset 1收集

- 约定专家时间

- 每个专家2小时（30条轨迹 × 2-3分钟/条）

- 3个专家 = 6小时实验时间

Week 2: Dataset 2收集

- 招募15个参与者

- 每人30分钟（10条轨迹）

- 总计7.5小时实验时间，分3-4天进行

Week 3: 数据处理

- Day 1-2: ICP+DTW+GPR处理（生成consensus）

- Day 3-4: 生成α(t) labels

- Day 5: 数据质量检查 + 统计报告

Week 4: Buffer（处理问题数据、补录）

关键质量检查

Dataset 1检查：

# 检查专家轨迹质量

for traj in dataset1:

assert traj['success'] == True  # 专家应该都成功

assert traj['completion_time'] < 20  # 不应该太慢

assert max(traj['force']) < 1.0  # 专家用力应该小

Dataset 2检查：

# 检查非专家数据多样性

force_values = [f for traj in dataset2 for f in traj['force']]

assert np.percentile(force_values, 90) > 1.5  # 应该有高力样本

assert np.percentile(force_values, 10) < 0.5  # 应该有低力样本

success_rate = sum([t['success'] for t in dataset2]) / len(dataset2)

assert 0.5 < success_rate < 0.8  # 成功率在合理范围

α Labels检查：

# 检查α分布

alpha_values = [a for traj in dataset2 for a in traj['alpha_labels']]

assert 0.2 < np.mean(alpha_values) < 0.8  # 平均值不能太极端

assert np.std(alpha_values) > 0.15  # 应该有足够变化

决策点

数据质量不足时的应对：

if Dataset 2 force多样性不够:

→ 补录5-10个参与者

→ 或者调整任务难度（让非专家更挣扎）

if α分布太极端（都是高或都是低）:

→ 调整α生成公式的参数(β₁, β₂)

→ 重新生成labels

if consensus trajectory质量差（专家不一致）:

→ 剔除outlier专家（通过DTW distance识别）

→ 用剩余专家重新生成consensus

清楚吗？Phase 1就是"收集所有训练数据，并做好预处理"。