文件1: Safety Margin的意义

什么是Safety Margin？

Safety Margin = 机器人距离血管壁的最短距离

这是一个简单的物理距离（单位：mm），告诉我们机器人当前有多"安全"。

直观理解

情况1：机器人在血管中心（安全）

血管横截面（俯视图，血管宽度3mm）：

墙壁 ←-------- 1.5mm --------→ 墙壁

║                              ║

║              ●               ║  ← 机器人在中间

║                              ║

墙壁 ←-------- 1.5mm --------→ 墙壁

机器人到左边墙壁：1.5mm

机器人到右边墙壁：1.5mm

Safety Margin = min(1.5, 1.5) = 1.5mm  ← 比较安全

情况2：机器人靠近墙壁（危险）

墙壁 ←-- 0.5mm --→ ●  ←---- 2.5mm ----→ 墙壁

║                                         ║

机器人到左边墙壁：0.5mm  ← 很近！

机器人到右边墙壁：2.5mm

Safety Margin = min(0.5, 2.5) = 0.5mm  ← 危险！

情况3：机器人撞墙了（最危险）

墙壁 ● ←------------- 3mm -------------→ 墙壁

║                                         ║

机器人贴着墙壁：0mm

Safety Margin = 0mm  ← 撞墙了！

在14D State Vector中的位置

你的state vector包含14个元素：

state = [

robot_x,              # 0: 机器人X坐标（mm）

robot_y,              # 1: 机器人Y坐标（mm）

robot_vx,             # 2: 机器人X方向速度（mm/s）

robot_vy,             # 3: 机器人Y方向速度（mm/s）

target_x,             # 4: 目标X坐标（mm）

target_y,             # 5: 目标Y坐标（mm）

distance_to_target,   # 6: 到目标的距离（mm）

Fx,                   # 7: X方向的力（N）

Fy,                   # 8: Y方向的力（N）

F_magnitude,          # 9: 力的大小（N）

intent_strength,      # 10: 意图强度（0-1）

intent_direction,     # 11: 意图方向（-π to π）

alpha_prev,           # 12: 上一时刻的α（0-1）

safety_margin         # 13: 到墙的距离（归一化到0-1）← 这就是它！

]

为什么需要Safety Margin？

给Authority Allocator提供"危险程度"信息

Authority Allocator需要决定α（AI应该控制多少），它需要知道当前有多危险：

场景A：机器人在血管中心（safety = 2.0mm）

→ 很安全

→ 可以让人多控制一点

→ α可以是0.3-0.5（人主导）

场景B：机器人接近墙壁（safety = 0.8mm）

→ 有点危险

→ 需要AI帮忙避障

→ α应该是0.7-0.8（AI多管一点）

场景C：机器人快撞墙了（safety = 0.3mm）

→ 非常危险！

→ 必须让AI接管避障

→ α必须是0.9+（AI主导）

类比开车：

你在高速公路中间车道

→ safety高 → 放松，随便开

你快撞护栏了

→ safety低 → 紧张！赶紧打方向盘

Safety Margin的数值意义

假设血管宽度是3mm（推荐设计）：

Safety Margin值          意义              Authority Allocator应该做什么

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.0 mm                很安全            α = 0.3-0.5（人主导）

1.5 mm                安全              α = 0.4-0.6（协作）

1.0 mm                还行              α = 0.5-0.7（协作）

0.5 mm                有点危险          α = 0.7-0.8（AI多管点）

0.3 mm                非常危险！        α = 0.9+（AI接管！）

0 mm                  撞墙了            紧急停止

Authority Allocator如何使用Safety Margin

决策逻辑（示例）

# Policy学习到的pattern：

if safety_margin < 0.5 and intent_strength > 0.8:

# 用户想控制，但很危险

# 决策：安全优先，让AI接管

α = 0.85

elif safety_margin > 2.0 and intent_strength > 0.8:

# 用户想控制，且很安全

# 决策：尊重用户意图

α = 0.3

else:

# 中等情况，综合考虑safety + intent

α = balanced_decision(safety, intent, force, ...)

具体例子

例子1：用户用力推（high intent），但接近墙壁

State:

[... , F=2.0, intent_strength=0.9, safety=0.3]

Naive policy（只看intent）:

intent高 → α低（让人控制）

→ 结果：撞墙！❌

Smart policy（考虑safety）:

safety低 → α高（AI介入防撞墙）

→ 结果：安全避障 ✅

例子2：用户轻推（low intent），在血管中心

State:

[... , F=0.3, intent_strength=0.2, safety=4.5]

Policy决策:

intent低 + safety高

→ α = 0.8（AI主导，很安全）

→ AI帮助用户快速导航

例子3：用户轻推，但靠近墙壁

State:

[... , F=0.4, intent_strength=0.3, safety=0.4]

Policy决策:

intent低 + safety低

→ α = 0.95（AI强力接管！）

→ 用户可能没注意到危险，AI紧急避障

Safety Margin在训练中的作用

Reward Function中的使用

reward = (

+ 2.0 * smoothness

+ 1.0 * efficiency

- 3.0 * collision            # ← 如果safety=0，触发这个惩罚

- 1.0 * mental_demand

- 0.5 * |Δα|

)

# 可以增加safety相关的reward：

if safety_margin < 0.5:

reward -= 1.0  # 惩罚"太接近墙壁"的行为

在BC训练中的作用

# Dataset 2中，每条轨迹都记录了safety_margin

# 生成α ground truth时，safety会影响α的值：

def generate_alpha_label(deviation, force, safety):

if force > 1.5:  # 高力，主动偏离

if safety < 0.5:

# 虽然用户想控制，但太危险了

α = 0.9  # 强制让AI接管

else:

α = low  # 安全情况下尊重意图

else:  # 低力，被动犹豫

α = high  # AI纠正

return α

Safety Margin的归一化

在实际使用中，需要将safety margin归一化到[0, 1]范围：

def normalize_safety_margin(safety_mm):

"""

将safety margin归一化

Args:

safety_mm: 原始safety margin（mm）

Returns:

normalized: 归一化后的值（0-1）

"""

safety_min = 0.0   # 撞墙

safety_max = 5.0   # 假设最大值（血管最宽处）

# Clip到范围内

safety_clipped = np.clip(safety_mm, safety_min, safety_max)

# 归一化

normalized = safety_clipped / safety_max

return normalized  # ∈ [0, 1]

# 使用

state_14d = [

...,

normalize_safety_margin(safety_margin_mm)  # 第13个元素

]

血管宽度设计建议

为了让safety margin有意义，血管宽度需要合理设计：

推荐血管宽度：2.5-3mm（机器人直径1mm的2.5-3倍）

理由：

1. 技术难度合适

- 左右余量：0.75-1mm

- 需要精确控制才能不撞墙

- 体现shared control的价值

2. 临床真实性

- 对应冠状动脉（3mm）或脑血管（2-3mm）

- 最有临床价值的应用场景

3. 与Mao论文一致

- 可以公平对比

如果血管太宽（5mm+）：

→ 任务太简单

→ safety margin总是很大

→ 看不出系统价值 ❌

如果血管太窄（<2mm）：

→ 任务太难

→ 连专家都做不好

→ 参与者frustration高 ❌

Safety Margin的可视化

在实验中，可以实时可视化safety margin帮助debug：

实时显示面板：

┌─────────────────────────────┐

│ Safety Margin: 1.23 mm      │ ← 实时更新

│ Status: ⚠️ Caution           │

│                              │

│ [血管俯视图]                 │

│    墙 ───────────── 墙       │

│    ║       ●        ║       │ ← 机器人位置

│    墙 ───────────── 墙       │

│                              │

│ α (current): 0.75           │

└─────────────────────────────┘

颜色编码：

Green (>1.5mm):  安全

Yellow (0.5-1.5mm): 注意

Red (<0.5mm):    危险！

总结

Safety Margin的本质

Safety Margin = 机器人到最近血管壁的距离（mm）

作用：

- 告诉Authority Allocator"当前有多危险"

- 帮助做"安全优先"的决策

- 在reward function中提供collision avoidance信号

数值意义

大值（2mm+） → 安全 → 可以让人多控制

中值（0.5-2mm） → 注意 → 协作控制

小值（<0.5mm） → 危险 → AI必须接管

0值 → 撞墙 → 紧急停止

在系统中的流程

1. 预计算distance map（Phase 0，一次性）

2. 实时查询safety margin（每个control loop）

3. 归一化后加入state vector（第13维）

4. Authority Allocator根据safety做决策

5. 输出合适的α值